ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proponente: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG / CNPJ: 18.194.076/0001-60

Objeto: Implantação e modernização de infraestrutura esportiva

SICONV: 831352/2016

Trata-se de um Memorial de cálculo para as obras de Reforma de ginásio poliesportivo e implantação de academia ao ar livre no município de Bocaina de Minas, a parte da obra de reforma contempla a adaptação a portadores de necessidades especiais, contudo, nem todos os ambientes são possíveis de serem adaptados, como o palco existente que possui altura igual a 2,90m e não há espaço no ginásio para execução de rampa para acesso a este, estão incluídas a troca da porta com abertura do vão do banheiro de P.N.E, instalação de barras de apoio no mesmo e execução de espaço para cadeirante com a quebra de parte da arquibancada.

O objeto será executado por empreitada global.

1) Reforma do Ginásio Poliesportivo

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

ANEXO 01 – Placa de obra em chapa de aço galvanizado:

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários.

- Comprimento = 2,88m

- Altura = 1,80m

ÁREA TOTAL DE PLACA DE OBRA = 2,88 x 1,80 = 5,18m²

Padrão Caixa:

Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras.pdf

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ANEXO 02 - Remoção de telha metálica inclusive afastamento e empilhamento:

Remoção das telhas metálicas de toda a cobertura e fechamento lateral:

Cobertura

- Comprimento = 37,10 + (0,15 x2,00) + (0,35 x 2,00) = 38,10m

- Largura = 24,35 + (0,15 x 2,00) + (0,25 x 2,00) + (0,60 x 2,00) = 26,35m

Fechamento lateral

Área retirada do CAD:

- Área de cada lado = 49,75m²

- Lados = 2,00

ÁREA TOTAL DE TELHA A SER REMOVIDA = (38,10 x 26,35) + (49,75 x 2,00) =  1.103,44m²

ANEXO 03 - Remoção de metais comuns (conduíte, sifão, registro, torneiras):

| LOCAL | QUANTIDADE SIFÃO | QUANTIDADE TORNEIRA | QUANTIDADE TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| CAMARIM 01 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| CAMARIM 02 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |  |
| LANCHONETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 14,00 | unidades |

ANEXO 04 - Remoção de porta, marco e alisar, inclusive afastamento e empilhamento:

Trocar todas as portas exceto: porta de acesso ao palco (P4) que será mantida, portas do depósito de equipamentos esportivos e 1 no banheiro 02 que serão instaladas porém não existem portas para remoção:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| DEPÓSITO | 1,00 |  |
| BANHEIRO 01 | 4,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 5,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 5,00 |  |
| CAMARIM 01 | 2,00 |  |
| CAMARIM 02 | 2,00 |  |
|  | 22,00 | unidades |

ANEXO 05 - Retirada de vidro comum:

Somente vidros quebrados:

| LOCAL | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 0,20 | 0,60 | 2,00 | 0,24 |  |
| WC PNE 01 | 0,15 | 0,40 | 1,00 | 0,06 |  |
| BANHEIRO 02 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 0,12 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| DEPÓSITO 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 0,20 | 0,60 | 2,00 | 0,24 |  |
| DEPÓSITO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| CAMARIM 01 | 0,15 | 0,80 | 2,00 | 0,24 |  |
|  | 0,15 | 0,40 | 4,00 | 0,24 |  |
| BANHEIRO CAMARIM 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| CAMARIM 02 | 0,15 | 0,80 | 1,00 | 0,12 |  |
|  | 0,15 | 0,40 | 2,00 | 0,12 |  |
| BANHEIRO CAMARIM 02 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 0,12 |  |
| LANCHONETE | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 0,12 |  |
|  |  |  |  | 1,64 | m² |

ANEXO 06 - Demolição de alvenaria de tijolo sem reaproveitamento do material inclusive afastamento:

Abertura de vão da porta do banheiro P.N.E (de 0,90m para 1,00m):

- Comprimento = 0,10m

- Largura = 0,15m

- Altura = 2,10m

VOLUME TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA = 0,10 x 0,15 x 2,10 = 0,03m³

ANEXO 07 - Demolição de concreto simples inclusive afastamento:

Parte da arquibancada existente:

Degraus

- Comprimento = 2,00m

- Largura = 0,67m

- Altura = (0,40 x 3,00) + 0,43 = 1,63

- Comprimento = 2,00m

- Largura = 0,65m

- Altura = (0,40 x 2,00) + 0,43 = 1,23

- Comprimento = 2,00m

- Largura = 0,65m

- Altura = 0,40 + 0,43 = 0,83

- Comprimento = 2,00m

- Largura = 0,68m

- Altura = 0,43

Parte de calçada existente (para execução de rampa):

- Comprimento = 3,00m

- Largura = 0,85m

- Altura = 0,10m

VOLUME TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO = (2,00 x 0,67 x 1,63) + (2,00 x 0,65 x 1,23) + (2,00 x 0,65 x 0,83) + (2,00 x 0,68 x 0,43) + ( 3,00 x 0,85 x 0,10) = 5,71m³

ANEXO 08 - Remoção de refletor para reaproveitamento:

QUANTIDADE DE REFLETORES EXISTENTES = 8,00 unidades

ANEXO 09 - Retirada de aparelhos sanitários:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| WC PNE 01 (lavatório) | 1,00 |  |
|  | 1,00 | unidade |

  - TRABALHOS EM TERRA

ANEXO 10 - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015:

Fechamento externo – Gradil:

Viga baldrame:

- Comprimento da viga baldrame = 7,43 + 9,25 + 6,45 + 2,65 + 3,72 + 0,10 = 29,60m

- Largura = 0,20m

- Altura = 0,30m

Pilaretes gradil:

- Comprimento a escavar = 0,20m

- Largura a escavar = 0,15m

- Altura a escavar = 0,30m

- Quantidade de furos para gradil = 29,60 / 2,00 = 15,00unidades

Caixas de drenagem:

- Comprimento a escavar = 0,60m

- Largura a escavar = 0,60m

- Altura a escavar = 0,60m

- Quantidade de caixas = 8,00unidades

Rede de drenagem:

- Comprimento a escavar = (11,95 x 2,00) + (11,85 x 2,00) + (13,00 x 2,00) + 26,80 + (0,70 x 6,00) + (1,10 x 2,00) + 8,00 = 114,80m

- Largura a escavar = 0,20m

- Altura a escavar = 0,50m

- Quantidade = 1,00unidade

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50M DE PROF.= (29,60 x 0,20 x 0,30) + (0,20 x 0,15 x 0,30 x 15,00) + (0,60 x 0,60 x 0,60 x 8,00) + (114,80 x 0,20 x 0,50 x 1,00) = 15,12m³

ANEXO 11 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016:

- Volume de reaterro = vol. de escavação (referente a drenagem) – vol. de peças =

Volume de escavação (a ser reaterrado) = Rede de captação + Caixas de captação =

Volume de escavação (a ser reaterrado) = (0,60 x 0,60 x 0,60 x 8,00) + (114,80 x 0,20 x 0,50 x 1,00) = 13,21m³

| VOLUME DAS PEÇAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEÇAS | COMP. | ALTURA / DIAMETRO | LARGURA | QUANT. | INCLINAÇÃO | VOLUME |  |  |  |
| TUBO DE CONCRETO | 114,80 | 0,10 |  | 1,00 | 1,02 | 0,92 |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 8,00 | 1,00 | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,12 | m³ |  |

VOLUME TOTAL DE REATERRO = 13,21 – 2,12 = 11,09m³

  - FECHAMENTO EXTERNO

ANEXO 12 - Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016:

| ELEMENTO | COMP. |  | LARGURA | ESPESSURA | QUANTIDADE | VOL. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALDRAME GRADIL | 29,60 |  | 0,20 | 0,05 | 1,00 | 0,296 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,30 | M³ |

VOLUME TOTAL DE LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM = 0,30 m³

ANEXO 13 - Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016:

Fundação:

| ELEMENTO | COMP. |  | LARG. | ALTURA – LASTRO DE CONCRETO | QUANT. | VOL. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALDRAME GRADIL | 29,60 – (0,20 x 15,00) = 26,60 |  | 0,20 | 0,25 | 1,00 | 1,33 |  |
| PILARETE GRADIL (CHUMBAR) | 0,20 – (0,1524) = 0,0476 |  | 0,15 – 0,0381 =0,1119 | 0,65 | 15,00 | 0,052 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,38 | m³ |

Superestrutura:

| ELEMENTO | COMP. |  | LARGURA | ALTURA | QUANT. | VOL. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA GRADIL | 29,60 |  | 0,15 | 0,15 | 1,00 | 0,666 |  |
| PILAR COBOGÓ | 0,50 |  | 0,30 | 2,55 | 4,00 | 1,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,20 | m³ |

VOLUME TOTAL DE CONCRETO =  1,38 + 2,20 = 3,58m³

ANEXO 14 - lançamento c/ baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015:

ÁREA DE LANÇAMENTO =  ÁREA DE CONCRETO = 3,58m³

ANEXO 15 - Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares c/área média das seções menor/igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015:

| ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | QUANTIDADE | LADOS | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILARETES GRADIL |  | 0,20 | 0,70 | 15,00 | 2,00 | 4,20 |  |
| CINTA GRADIL |  | 29,60 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 8,88 |  |
| PILAR COBOGÓ |  | 0,50 | 2,55 | 4,00 | 2,00 | 10,20 |  |
|  |  | 0,30 | 2,55 | 4,00 | 2,00 | 6,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,40 | M² |

ÁREA TOTAL DE FORMA = 29,40 m²

ANEXO 16 - Armação de pilar/viga de 1 estrutura convenc. de concreto armado em 1 edificação térrea/sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015:

De acordo com projeto:

| PEÇAS | DIAMETRO | COMPRIMENTO (M) | PESO/M | PESO (KG) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALDRAME GRADIL | 5.0 MM | 262,24 | 0,15 | 39,336 |  |
| CINTA GRADIL |  | 95,52 |  | 14,328 |  |
| PILAR COBOGÓ |  | 100,64 |  | 15,096 |  |
|  |  |  |  | 68,76 | KG |

QUANTIDADE DE AÇO CA60 5.0MM = 68,76Kg

ANEXO 17 - Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado em edificação térrea utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem.:

De  acordo com projeto:

| PEÇAS | DIAMETRO | COMPRIMENTO (M) | PESO/M | PESO (KG) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA GRADIL | 6.3 MM | 119,00 | 0,25 | 29,750 |  |
|  |  |  |  | 29,750 | KG |

QUANTIDADE DE AÇO CA50 6.3MM = 29,75Kg

ANEXO 18 – Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado em edificação térrea utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem.:

De acordo com projeto:

| PEÇAS | DIAMETRO | COMPRIMENTO (M) | PESO/M | PESO (KG) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALDRAME GRADIL | 10.0 MM | 119,40 | 0,62 | 74,028 |  |
| PILAR COBOGÓ |  | 40,80 |  | 25,296 |  |
|  |  |  |  | 99,324 | KG |

QUANTIDADE DE AÇO CA50 10.0MM = 99,32Kg

ANEXO 19 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos:

| ELEMENTO | COMP. |  | ALTURA | QUANT. | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MURETA GRADIL | 29,60 – (0,20 x 15,00) = 26,60 |  | 0,40 | 1,00 | 10,64 |  |
|  |  |  |  |  | 10,64 | m² |

ÁREA TOTAL DE ALVENARIA = 10,64m²

ANEXO 20 - Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014:

| ELEMENTO | COMP. |  | ALTURA | QUANT. | LADOS | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MURETA GRADIL | 29,60 |  | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 23,68 |  |
| CINTA GRADIL | 29,60 |  | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 8,88 |  |
| PILAR COBOGÓ | 0,50 |  | 2,55 | 2,00 | 2,00 | 5,10 |  |
|  | 0,30 |  | 2,55 | 2,00 | 2,00 | 3,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | 40,72 | m² |

ÁREA TOTAL DE CHAPISCO = 40,72m²

ANEXO 21 - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014:

ÁREA DE EMBOÇO = ÁREA DE CHAPISCO = 40,72m²

ANEXO 22 - Grade de ferro em barra chata 3/16":

Fechamento externo:

- Comprimento = comprimento da mureta = 29,60m

- Altura aparente + altura enterrada = 1,45 + 0,15 + 0,40 + 0,25 = 2,25m

- Quantidade = 1,00 unidades

Proteção da janela da frente térreas:

| LOCAL | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,20 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 1,12 |  |
| WC PNE 01 | 0,60 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 0,64 |  |
| BANHEIRO 02 | 2,00 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 1,76 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 2,00 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 1,76 |  |
| DEPÓSITO 01 | 0,60 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 0,64 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 2,00 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 1,76 |  |
| DEPÓSITO 02 | 0,60 + 0,20 | 0,60 + 0,20 | 1,00 | 0,64 |  |
| LANCHONETE | 2,10 + 0,20 | 1,00 + 0,20 | 1,00 | 2,76 |  |
|  |  |  |  | 11,08 | m² |

ÁREA DE GRADE = (29,60 x 2,25 x 1,00) + 11,08 = 77,68m²

ANEXO 23 - Portão em tubo de aço galvanizado d=2440, de abrir 1 ou 2 folhas:

ACESSOS 02 (Rua Arimatéia) E ACESSO 03 (Rua José Deodato Diniz):

- Comprimento = 3,00m

- Altura = 2,00m

- Quantidade = 2,00 unidades

ÁREA DE PORTÃO = (3,00 x 2,00 x 2,00) = 12,00m²

ANEXO 24 - Cadeado em aço inox, larg.*50* mm, c/ haste em aço temperado, s/ mola - chaves incluídas:

- Quantidade (de acordo com quant. de portões em projeto – Acessos 01 e 02)=

QUANTIDADE DE CADEADOS = 2,00 UNIDADES

ANEXO 25 - Plantio de grama esmeralda em placas, incluso terra vegetal e conservação por 30 dias:

JARDINS

- Comprimento = 37,10m

- Largura = 3,00

ÁREA TOTAL DE GRAMA = (37,10 x 3,00) = 111,30m²

ANEXO 26 - Transporte comercial c/caminhão basc. 6m3, rodovia pavimentada:

Transporte da terra vegetal:

- Área de terra a ser transportado = 111,30m²

- Espessura de camada de terra = 0,05m

- DMT = 2KM

- Massa unitária solta da areia natural = 1,4 t/m³

TOTAL DE TRANSPORTE = 111,30 x 0,05 x 2,00 x 1,4 = 15,58 t / m³

  - FECHAMENTO INTERNO

ANEXO 27 - Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia:

Fechamento lateral sob alvenaria existente

Área retirada do CAD:

- Área de cada lado = 49,75m²

- Lados = 2,00

- Pilares a serem executados = 0,50 x 2,55 = 1,275m²

- Quantidade de pilares = 4,00 unid. ( 2 em cada lado)

ÁREA TOTAL DE FECHAMENTOS COM COBOGÓ = (49,75 x 2,00) – (1,275 x 4,00) = 94,40m²

ANEXO 28 - Tela de arame galv. revestido em pvc, quadrangular / losangular,  fio 1,24 mm (18 bwg), bitola = *1,9* mm, malha  1,9 x 1,9  cm, h = 2 m:

Fechamento lateral sob cobogó

Área retirada do CAD:

- Área de cada lado = 17,75m²

- Lados = 2,00

ÁREA TOTAL DE FECHAMENTOS COM TELA = (17,75 x 2,00) = 35,50m²

  - COBERTURA

ANEXO 29 - Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016:

Cobertura

- Comprimento = 37,10 + (0,15 x2,00) + (0,35 x 2,00) = 38,10m

- Largura = 24,35 + (0,15 x 2,00) + (0,25 x 2,00) + (0,60 x 2,00) = 26,35m

ÁREA TOTAL DE TELHAMENTO = 38,10 x 26,35 = 1.003,94m²

ANEXO 30 - Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016:

- Comprimento = 38,10m

- Lados = 2,00 lados

COMPRIMENTO TOTAL DE CALHA = 38,10 x 2,00 = 76,20m

ANEXO 31 - Tubo pvc, série r, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014:

Descidas de água pluvial

- Altura = 7,00m

- Quantidade em cada lado = 4,00 unidades

- Lados = 2,00 lados

COMPRIMENTO TOTAL DE DESCIDAS = 7,00 x 4,00 x 2,00 = 56,00m

  - DRENAGEM

ANEXO 32 - Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015:

Rede de drenagem:

- Comprimento a escavar = (11,95 x 2,00) + (11,85 x 2,00) + (13,00 x 2,00) + 26,80 + + 6,50 = 106,90m

- Quantidade = 1,00unidade

- Inclinação = 2%

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO PARA REDE DE CAPTAÇÃO = 106,90 x 1,00 x 1,02 = 109,04m

ANEXO 33 – Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação

Rede de drenagem secundária:

- (0,70 x 6,00) + (1,10 x 2,00) = 6,40m

- Quantidade = 1,00unidade

- Inclinação = 2%

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO PARA REDE DE CAPTAÇÃO = 6,40 x 1,00 x 1,02 = 6,53m

ANEXO 34 - Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa:

DE ACORDO COM PROJETO DE DRENAGEM = 8,00 UNIDADES

ANEXO 35 – Ala Dissipadora de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais:

DE ACORDO COM PROJETO DE DRENAGEM = 1,00 UNIDADE

  - PISO

ANEXO 36 - Apicoamento manual de superficie de concreto:

Escarificação de piso:

- Comprimento = 32,27m

- Largura = 20,04m

ÁREA DE APICOTAMENTO COM 2,00CM = 32,27 x 20,04 = 646,69m²

ANEXO 37 – Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014:

| ELEMENTO |  | COMP. | LARG. | QUANT. | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS |  | 1,85 | 1,50 | 1,00 | 2,78 |  |
| LANCHONETE |  | 5,50 | 1,60 | 1,00 | 8,80 |  |
|  |  |  |  |  | 11,58 | m² |

ÁREA DE CONTRAPISO = 11,58m²

ANEXO 38 - Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa:

| ELEMENTO |  | COMP. | LARG. | QUANT. | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRA |  | 32,27 | 20,04 | 1,00 | 646,69 |  |
| DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS |  | 1,85 | 1,50 | 1,00 | 2,78 |  |
|  |  |  |  |  | 649,47 | m² |

ÁREA CIMENTADO E=2,0CM DESEMPENADO, FELTRADO = 649,47m²

ANEXO 39 – Junta plástica de dilatação p/pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) a cada 2m:

| ELEMENTO | COMP. | ESPAÇAMENTO (M) | QUANT. | COMP. | COMP. TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRA | 32,27 | 2,00 | 16,00 | 20,04 | 320,64 |  |
|  | 20,04 |  | 10,00 | 32,27 | 322,70 |  |
|  |  |  |  |  | 643,34 | m |

COMPRIMENTO DE JUNTAS = 643,34m

ANEXO 40 - Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada padrão popular de dimens. 35x35cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014:

| ELEMENTO | COMP. |  | LARG. | QUANT. | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LANCHONETE | 5,50 |  | 1,60 | 1,00 | 8,80 |  |
|  |  |  |  |  | 8,00 | m² |

ÁREA DE PISO EM CERÂMICA = 8,00m²

ANEXO 41 – Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 mpa, desempenada, com pso tátil indicativo:

Quantidade de rampas (de acordo com projeto) = 1,00 UNIDADE

  - ESQUADRIAS DE MADEIRA, PEDRAS E VIDROS

ANEXO 42 – Porta de madeira, tipo prancheta, com marco ferro "l" 1 1/4 x 1/8", revestida com revestimento em laminado melamínico nas duas faces, tarjeta livre/ocupado e dobradiças - 60 x 165 cm:

De acordo com projeto (portas dos banheiros):

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 3,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 3,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 3,00 |  |
|  | 11,00 | unidades |

QUANTIDADE TOTAL DE PORTA DE 0,60 x 1,65 = 11,00 unidades

ANEXO 43 – Kit de porta de madeira p/pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, esp.de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura c/execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015:

De acordo com projeto (portas internas):

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| DEPÓSITO | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 - DEPÓSITO | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 - DEPÓSITO | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 - BANHEIRO | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 - BANHEIRO | 1,00 |  |
|  | 5,00 | unidades |

QUANTIDADE TOTAL DE PORTA DE 0,60 x 2,10 = 5,00 unidades

ANEXO 44 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação:

De acordo com projeto:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| DEP. DE EQUIP. ESPORT. | 1,00 |  |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 | 1,00 |  |
|  | 7,00 | unidades |

QUANTIDADE TOTAL DE PORTA DE 0,70 x 2,10 = 7,00 unidades

ANEXO 45 - Porta em madeira de lei especial 100 x 210 cm, para pintura, para p.n.e., com proteção inferior em laminado melamínico, inclusive ferragens e maçaneta tipo alavanca (p2) :

De acordo com projeto:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
|  | 1,00 | unidade |

QUANTIDADE TOTAL DE PORTA DE 1,00 x 2,10 = 1,00 unidade

ANEXO 46 - Divisória em ardósia e=3cm, incluseive perfis em chapa 18:

| LOCAL | COMP. |  | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 0,90 |  | 1,75 | 1,00 | 1,58 |  |
|  | 0,40 |  | 1,75 | 1,00 | 0,70 |  |
|  | 0,05 |  | 1,75 | 1,00 | 0,088 |  |
| BANHEIRO 02 | 1,10 |  | 1,75 | 1,00 | 1,93 |  |
|  | 0,35 |  | 1,75 | 1,00 | 0,61 |  |
|  | 0,10 |  | 1,75 | 1,00 | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  | 5,01 | m² |

ANEXO 47 - Recolocação de placas divisórias de granilite, considerando reaproveitamento do material:

| LOCAL | COMP. |  | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 0,30 |  | 1,75 | 1,00 | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  | 0,53 | m² |

ANEXO 48 - Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm:

IDEM A REMOÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS (ITEM 1.2.4 – ANEXO 05) = 1,64m²

  - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS

ANEXO 49 - Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| LANCHONETE | 2,00 |  |
|  | 2,00 | unidades |

ANEXO 50 – Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| VESTIÁRIO 01 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 2,00 |  |
|  | 4,00 | unidades |

ANEXO 51 – Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
|  | 1,00 | unidade |

ANEXO 52 - Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

Trocar todas as torneiras dos lavatórios:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 3,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 2,00 |  |
| CAMARIM 01 - BANHEIRO | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 - BANHEIRO | 1,00 |  |
|  | 11,00 | unidades |

ANEXO 53 – Sifão do tipo flexível em pvc 1x 1.1/2” - fornecimento e instalação:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 3,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 2,00 |  |
| CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 | 1,00 |  |
|  | 11,00 | unidades |

ANEXO 54 - Válvula em plástico 1" p/pia ou lavatório, c/ou s/ladrão – fornec. e inst.:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 3,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 2,00 |  |
| CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 | 1,00 |  |
|  | 11,00 | unidades |

  - ACESSÓRIOS

ANEXO 55 – Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão inclusive fixação:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 3,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 - BANHEIRO | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 - BANHEIRO | 1,00 |  |
|  | 10,00 | unidades |

ANEXO 56 - Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado inclusive fixação:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 - BANHEIRO | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 - BANHEIRO | 1,00 |  |
|  | 7,00 | unidades |

ANEXO 57 - Assento sanitário de plástico, tipo convencional inclusive fixação:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 3,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 2,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 - BANHEIRO | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 - BANHEIRO | 1,00 |  |
|  | 10,00 | unidades |

ANEXO 58 - Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 - BANHEIRO | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 - BANHEIRO | 1,00 |  |
|  | 7,00 | unidades |

ANEXO 59 - Conjunto de barras de apoio retas, em aço inox polido, comprimento 80cm para vaso sanitário, diâmetro mínimo 3 cm instaladas:

| LOCAL | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
|  | 1,00 | unidade |

ANEXO 60 - Conjunto de barras de apoio retas, em aço inox polido, comprimento 40cm para porta de banheiro P.N.E  diâmetro mínimo 3 cm instaladas:

| LOCAL | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
|  | 1,00 | unidade |

ANEXO 61 - Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2":

| LOCAL | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUARDA CORPO ARQUIBANCADA | 0,63 | 1,05 | 4,00 | 2,65 |  |  |
|  | 0,05 | 0,037 | 1,00 | 0,0016 |  |  |
|  | 0,02 | 0,037 | 2,00 | 0,0015 |  |  |
|  |  |  |  | 2,65 | m² |

ANEXO 62 - Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"

| LOCAL | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUARDA CORPO E CORRIMÃO RAMPA | 1,80 | 1,10 | 2,00 | 3,96 |  |  |
|  |  |  |  | 3,96 | m² |

  - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ANEXO 63 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015:

De acordo com projeto:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| LANCHONETE | 4,00 |  |
| ÁREA EXTERNA 1º PAV. | 4,00 |  |
| PALCO | 10,00 |  |
|  | 18,00 | unidades |

ANEXO 64 - Interruptor simples (1 módulo) c/1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015:

De acordo com projeto:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| DEPÓSITO | 1,00 |  |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| HALL | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| LANCHONETE | 1,00 |  |
| ENTRADA | 1,00 |  |
| DEP. DE EQUIP. ESPORTIVOS | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 | 1,00 |  |
| BANHEIRO CAMARIM 02 | 1,00 |  |
|  | 14,00 | unidades |

ANEXO 65 - Luminária tipo calha, de sobrepor, c/ eator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação:

De acordo com projeto:

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| DEPÓSITO | 1,00 |  |
| BANHEIRO 01 | 1,00 |  |
| HALL | 1,00 |  |
| WC PNE 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO 02 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 1,00 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 1,00 |  |
| LANCHONETE | 2,00 |  |
| DEP. DE EQUIP. ESPORTIVOS | 1,00 |  |
| CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| BANHEIRO CAMARIM 01 | 1,00 |  |
| CAMARIM 02 | 1,00 |  |
| BANHEIRO CAMARIM 02 | 1,00 |  |
|  | 14,00 | unidades |

ANEXO 66 - luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60 w (incluindo lâmpada e instalação):

| LOCAL | QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- |
| ENTRADA | 1,00 |  |
|  | 1,00 | unidade |

ANEXO 67 - Recolocação de refletor reaproveitado:

IDEM A QUANTIDADE DE REFLETORES RETIRADOS (ITEM 1.2.5 – Anexo 06) = 8,00 UNIDADES

ANEXO 68 - Lâmpada de vapor de sódio de 400wx220v - fornecimento e instalação:

IDEM A QUANTIDADE DE REFLETORES = 8,00 UNIDADES

  - PINTURA

ANEXO 69 – Aplicação manual de pintura c/tinta látex pva em paredes, 2 demãos:

| LOCAL | COMP. |  | ALTURA |  | QUANT. | LADOS |  |  |  | PORTAS E JANELAS |  | ÁREA TOTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPOSITO | 2,65 |  | 2,65 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 |  | 14,05 |  |  |  |  |  |
|  | 0,85 |  | 2,65 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 3,25 |  |  |  |  |  |
| BANHEIRO 01 | 2,65 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,47 |  | 4,89 |  |  |  |  |  |
|  | 2,10 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,72 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
| BANHEIRO PNE | 1,45 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3,48 |  |  |  |  |  |
|  | 1,30 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,25 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
| BANHEIRO 02 | 2,65 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,47 |  | 4,89 |  |  |  |  |  |
|  | 2,90 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,20 |  | 5,76 |  |  |  |  |  |
| VESTIÁRIO 01 | 2,65 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,73 |  | 3,63 |  |  |  |  |  |
|  | 4,05 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,20 |  | 8,52 |  |  |  |  |  |
| DEP. VESTIÁRIO 01 | 1,30 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 6,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1,05 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,36 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
| HALL | 1,25 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,94 |  | 4,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1,30 |  | 2,80 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,89 |  | 1,75 |  |  |  |  |  |
| VESTIÁRIO 02 | 2,65 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,73 |  | 3,63 |  |  |  |  |  |
|  | 4,05 |  | 1,20 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,20 |  | 8,52 |  |  |  |  |  |
| DEP. VESTIÁRIO 02 | 1,30 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 6,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1,05 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,36 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
| HALL | 1,25 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,94 |  | 4,06 |  |  |  |  |  |
|  | 2,20 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,89 |  | 10,43 |  |  |  |  |  |
| CAMARIM 01 | 1,53 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 7,31 |  |  |  |  |  |
|  | 1,67 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,11 |  | 7,24 |  |  |  |  |  |
| BANHEIRO CAMARIM 01 | 1,53 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 7,31 |  |  |  |  |  |
|  | 0,96 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,36 |  | 5,02 |  |  |  |  |  |
| CAMARIM 02 | 1,60 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,11 |  | 6,85 |  |  |  |  |  |
|  | 1,62 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 7,81 |  |  |  |  |  |
| BANHEIRO CAMARIM 02 | 0,95 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,36 |  | 4,96 |  |  |  |  |  |
|  | 1,62 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,26 |  | 7,81 |  |  |  |  |  |
| LANCHONETE | 5,50 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 6,60 |  | 24,20 |  |  |  |  |  |
|  | 1,60 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 |  | 8,96 |  |  |  |  |  |
| DEP. EQUIP. ESPORTIVOS | 1,50 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 1,47 |  | 6,93 |  |  |  |  |  |
|  | 1,85 |  | 2,80 |  | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 |  | 10,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,95 |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| LOCAL | COMP. |  |  | ALTURA | QUANT. |  | LADOS |  |  | PORTAS E JANELAS | ÁREA TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA INTERNA QUADRA | 1,70 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 4,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,60 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 4,50 | 11,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,60 |  |  | 4,10 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 22,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,70 |  |  | 4,10 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 6,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,40 |  |  | 7,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 7,05 | 16,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,80 |  |  | 2,90 | 3,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 24,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,95 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,25 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 7,77 | 48,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34,30 |  |  | 7,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 240,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22,40 |  |  | 7,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 12,22 | 144,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,93 |  |  | 4,10 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 7,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,75 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 1,47 | 3,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,63 |  |  | 2,07 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 |  |  | 1,67 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 |  |  | 1,27 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,60 |  |  | 4,10 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 6,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,90 |  |  | 5,37 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 160,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 1,63 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,67 |  |  | 1,63 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 |  |  | 1,23 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 |  |  | 0,83 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,68 |  |  | 0,40 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,80 |  |  | 4,10 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 60,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,63 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 4,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,83 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 1,47 | 6,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,17 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 1,47 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,72 |  |  | 2,90 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 4,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,55 |  |  | 1,20 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 0,00 | 5,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| LOCAL |  | COMP. |  | ALTURA | QUANT. |  | LADOS |  |  | PORTAS E JANELAS | ÁREA TOTAL |  |  |  |  |
| ÁREA EXTERNA QUADRA |  | 7,15 |  | 7,00 | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 22,19 | 178,01 |  |  |  |
|  |  | 9,45 |  | 7,00 | 1,00 |  | 2,00 |  |  | 3,48 | 128,82 |  |  |  |
|  |  | 6,00 |  | 7,00 | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 2,10 | 165,90 |  |  |  |
|  |  | 5,90 |  | 7,00 | 4,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 330,40 |  |  |  |
|  |  | 0,40 |  | 7,00 | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 11,20 |  |  |  |
|  |  | 0,35 |  | 7,00 | 2,00 |  | 4,00 |  |  | 0,00 | 19,60 |  |  |  |
|  |  | 0,30 |  | 7,00 | 9,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 37,80 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  | 7,00 | 12,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 42,00 |  |  |  |
|  |  | 0,15 |  | 7,00 | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 4,20 |  |  |  |
| MURETA GRADIL |  | 41,05 |  | 0,55 | 1,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 45,16 |  |  |  |
| MURETA |  | 29,60 |  | 0,55 | 1,00 |  | 2,00 |  |  | 0,00 | 113,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,65 |  |  |  |  |  | m² |  |

ÁREA DE PINTURA LÁTEX EM PAREDES = 213,95 + 795,55 + 995,65 = 2.005,15m²

ANEXO 70 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014

| LOCAL | ÁREA TOTAL |  | LOCAL | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPÓSITO | 2,25 |  | HALL | 2,75 |  |
| BANHEIRO 01 | 5,57 |  | LANCHONETE | 8,80 |  |
| BANHEIRO PNE | 1,89 |  | DEP. EQUIP. ESPORTIVOS | 2,78 |  |
| BANHEIRO 02 | 7,69 |  | HALL | 2,89 |  |
| HALL | 1,63 |  | CAMARIM 01 | 2,56 |  |
| VESTIÁRIO 01 | 10,73 |  | BANHEIRO CAMARIM 01 | 1,54 |  |
| DEP. VESTIÁRIO 01 | 1,37 |  | CAMARIM 02 | 2,59 |  |
| VESTIÁRIO 02 | 10,73 |  | BANHEIRO CAMARIM 02 | 1,54 |  |
| DEP. VESTIÁRIO 02 | 1,37 |  |  | 68,68 | m² |

ÁREA TOTAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS = 68,68m²

ANEXO 71 - Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos:

| LOCAL | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PISO DA QUADRA (CAD) | 32,25 | 20,05 | 1,00 | 646,61 |  |
|  | 2,05 | 19,25 | 1,00 | 39,46 |  |
|  | 4,85 | 3,40 | 1,00 | 16,49 |  |
|  | 32,25 | 1,65 | 1,00 | 53,21 |  |
|  | 2,50 | 0,75 | 1,00 | 1,88 |  |
|  | 1,75 | 0,68 | 1,00 | 1,19 |  |
| ÁREA DESTINADA A P.N.E | 2,00 | 2,65 | 1,00 | 5,30 |  |
| ARQUIBANCADA | 27,90 | 0,68 | 1,00 | 18,97 |  |
|  |  | 0,65 | 2,00 | 35,27 |  |
|  |  | 0,67 | 1,00 | 18,69 |  |
|  |  | 0,43 | 1,00 | 12,00 |  |
|  |  | 0,40 | 3,00 | 33,48 |  |
| ESCADA | 0,95 | 0,33 | 9,00 | 2,82 |  |
|  |  | 0,20 | 11,00 | 2,09 |  |
|  |  | 0,80 | 2,00 | 1,52 |  |
|  | 1,24 | 0,20 | 2,00 | 0,50 |  |
| PALCO (RETIRADA DO CAD) | 33,79 |  | 1,00 | 33,79 |  |
|  | 2,89 |  | 1,00 | 2,89 |  |
|  |  |  |  | 926,86 | m² |

ÁREA TOTAL DE PINTURA EM PISO = 926,86m²

ANEXO 72 – Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura:

- Perímetro externo da quadra x quantidade = (28,00 x 2,00) + (15,00 x 2,00) =  86,00 m

- Perímetro interno da quadra x quantidade = (18,00 x 2,00) + (9,00 x 4,00) =     72,00 m

- Círculo central maior = (2 x 3,14 x 3,00) = 18,84m

- Círculo central menor = (2 x 3,14 x 1,80) = 11,30m

- Demarcação de futsal = ((¼ x 3,14 x 6,00 x 4,00) + (3,60 x 2,00) + (2 x 3,14 x 0,10 x 2,00) + (2 x 3,14 x 0,10 x 3,00) = 29,18m

- Demarcação de basquete = (2 x 3,14 x 1,80) + (3,60 x 2,00) + (5,92 x 4,00) + (2 x 3,14 x 6,25) + (1,57 x 4,00) + (2 x 3,14 x 0,10 x 2,00) = 88,97m

Comprimento total de pintura de demarcação de quadra = 86,00 + 72,00 + 18,84 + 11,30 + 29,18 + 88,97 = 306,29m

TOTAL DE DEMARCAÇÃO = 306,29m

ANEXO 73 – Sinalização de espaço destinado a portadores de necessidades especiais sobre piso existente:

1 unidade

ANEXO 74 - Lixamento de pintura em serralheria:

Serralheria existente:

| LOCAL | COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | QUANT. | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADIL MÓVEL | 31,00 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 55,80 |  |
|  | 18,00 |  |  |  | 32,40 |  |
| GRADIL PALCO | 17,63 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 35,26 |  |
|  | 1,80 |  |  |  | 5,40 |  |
| GRADIL ESCADA | 2,70 | 0,10 | 2,00 | 1,00 | 0,54 |  |
|  | 1,85 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 0,74 |  |
|  | 1,90 | 0,10 | 2,00 | 1,00 | 0,38 |  |
| GRADIL LANCHONETE | 3,15 | 1,20 | 2,00 | 1,00 | 7,56 |  |
| JANELAS | 2,10 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,20 |  |
|  | 1,20 | 0,60 | 2,00 | 1,00 | 1,44 |  |
|  | 0,60 | 0,60 | 2,00 | 5,00 | 3,60 |  |
|  | 2,00 | 0,60 | 2,00 | 3,00 | 7,20 |  |
|  | 0,80 | 0,80 | 2,00 | 2,00 | 2,56 |  |
| PORTÃO | 5,20 | 2,35 | 2,00 | 1,00 | 24,44 |  |
|  | 3,00 | 2,35 | 2,00 | 1,00 | 14,10 |  |
|  |  |  |  |  | 195,62 | m² |

ANEXO 75 - Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver ( ar-comprimido):

Serralheria nova:

| LOCAL | COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | QUANT. | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADIL EXTERNO | 29,60 | 1,45 | 2,00 | 1,00 | 85,84 |  |
| PORTÕES EXTERNOS | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 |  |
| GRADE JANELA | 1,40 | 0,80 | 2,00 | 1,00 | 2,24 |  |
|  | 0,80 | 0,80 | 2,00 | 3,00 | 3,84 |  |
|  | 2,20 | 0,80 | 2,00 | 3,00 | 10,56 |  |
|  | 2,30 | 1,20 | 2,00 | 1,00 | 5,52 |  |
| GUARDA CORPO ARQUIBANCADA | 0,63 | 1,05 | 2,00 | 4,00 | 5,29 |  |
|  | 0,05 | 0,037 | 2,00 | 1,00 | 0,0037 |  |
|  | 0,02 | 0,037 | 2,00 | 2,00 | 0,0030 |  |
| GUARDA CORPO E CORRIMÃO RAMPA | 1,80 | 1,10 | 2,00 | 2,00 | 7,92 |  |
|  |  |  |  |  | 145,22 | m² |

ÁREA TOTAL DE PINTURA EM SERRALHERIA = ÁREA DE LIXAMENTO EM SERRALHERIA EXISTENTE + ÁREA DE PINTURA EM SERRALHERIA NOVA = 195,62 + 145,22 = 340,84m²

ANEXO 76 - Lixamento de pintura em madeira:

Porta existentes e novas:

| COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | LADOS | ÁREA TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,60 | 1,65 | 11,00 | 2,00 | 21,78 |  |
| 0,60 | 2,10 | 5,00 | 2,00 | 12,60 |  |
| 0,70 | 2,10 | 7,00 | 2,00 | 20,58 |  |
| 0,95 | 2,10 | 1,00 | 2,00 | 3,99 |  |
| 1,00 | 2,10 | 1,00 | 2,00 | 4,20 |  |
|  |  |  |  | 63,15 | m² |

ÁREA TOTAL DE LIXAMENTO EM MADEIRA = 63,15m²

ANEXO 77 - Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos:

ÁREA TOTAL DE PINTURA = ÁREA DE LIXAMENTO EM MADEIRA = 63,15m²

ANEXO 78 - Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm inclusive fixação:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 79 - Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e rede incluso  postemetálico, suporte de fixacao e instalação):

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 80 - Conjunto para quadra de  volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro inclusive instalação:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

2) Implantação de academia ao ar livre

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

ANEXO 81 – Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura:

- Comprimentos = 6,25m / 4,15m

- Largura = 17,32m / 17,20m

PILARES EXISTENTES:

- Comprimento = 0,35m

- Largura = 0,30m

- Quantidade = 2,00 unidades

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO = {(4,15 x 17,20) + [17,20 x (6,25 – 4,15)] / 2} – (0,35 x 0,30 x 2,00) = 89,23m²

  - PISO

ANEXO 82 – Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015:

- Largura 01 = 6,25m

- Largura 02 = 4,15m

- Comprimento 03 = 17,32m

- Comprimento 02 = 17,20m

- Altura = 0,15m

ÁREA TOTAL DE FORMA = (6,25 + 4,15 + 17,32 + 17,20) x 0,15 = 6,74m²

ANEXO 83 – Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016:

- Comprimentos = 6,25m / 4,15m

- Largura = 17,32m / 17,20m

- Altura = 0,15m

PILARES EXISTENTES:

- Comprimento = 0,35m

- Largura = 0,30m

- Quantidade = 2,00 unidades

VOLUME TOTAL DE CONCRETO = {(4,15 x 17,20) + [17,20 x (6,25 – 4,15)] / 2} – (0,35 x 0,30 x 2,00) = 89,23 x 0,15 = 13,38m³

ANEXO 84 - lançamento c/ baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015:

ÁREA DE LANÇAMENTO =  ÁREA DE CONCRETO = 13,38m³

ANEXO 85 – Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias:

- Comprimento = 17,32m

- Altura  média = 1,20m + 0,00 = 1,20m

ÁREA TOTAL DE PLANTIO DE GRAMA = (17,32 x 1,20) / 2,00  = 10,39m²

ANEXO 86 - Transporte comercial c/caminhão basc. 6m3, rodovia pavimentada:

Transporte da terra vegetal:

- Área de terra a ser transportado = 10,39m²

- Espessura de camada de terra = 0,05m

- DMT = 2KM

- Massa unitária solta da areia natural = 1,4 t/m³

TOTAL DE TRANSPORTE = 10,39 x 0,05 x 2,00 x 1,4 = 1,45 t / m³

  - EQUIPAMENTO ACADEMIA AO AR LIVRE

ANEXO 87 – Placa orientativa 2,00 x 1,00:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 88 – Pressão de pernas duplo:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 89 – Esqui duplo:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 90 – Rotação diagonal dupla:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 91 – Multi-exercitador com 6 funções:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 92 – Simulador de cavalgada duplo:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 93 – Simulador de caminhada duplo:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

ANEXO 94 – Simulador de remo individual duplo:

Quantidade de acordo com projeto = 1,00 UNIDADE

Este Memorial de Cálculo possui trinta e três (33) páginas devidamente numeradas e encerra-se nesta data.

Bocaina de Minas, 09 Abril de 2018.

________________________			_________________________

Priscila Cristina de Paula                                Wanderson Abraão Benfica

Engenheiro Civil				         Prefeito Municipal

CREA – 142.702/D